импульсный регулятор  напряжения для питания бортовой электроники

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия регулятора:				5 вольт		6 вольт

Входное напряжение:				6-35 В		7-35 В

Выходное напряжение:			5 В		6 В

Максимальный рабочий ток:			3 А		3 А

Максимальный кратковременный ток:		5 А		5 А

Количество элементов в силовой батарее:

NiCd(NiMh) 			6-25		7-25

LiPol				2-8		3-8

Вес, включая все провода:			11 гр.		11 гр.

- световая индикация работы

- высокий КПД

2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Регулятор pulseBEC преобразует напряжение силового аккумулятора в напряжение 5/6 вольт для питания бортовой электроники модели - приемника, сервомашинок и дополнительной электроники

Подключите разьем (со стороны надписи "OUT" на этикетке) к свободному каналу приемника, соблюдая правильную полярность – красный провод – "+" с ВЕС, черный – "-". Подключите регулятор к силовой батарее со стороны надписи "IN" на этикетке с соблюдением полярности - красный провод к "+", черный к "-"

При переполюсовке питающего напряжения регулятор может выйти из строя!

При установке на модели регулятор желательно изолировать от ударов и вибрации, например, используйте 2-х сторонний скотч

Для расчета максимального количества подключаемых сервомашинок рекомендуется руководствоваться следующей таблицей:

|  | Микро серво* | Стандартные серво | Серво повышенной мощности | Цифровые серво повышенной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество подключаемых сервомашинок | 10-12 шт | 7-8 шт | 3-4 шт | 2-3 шт |

* относится к серво типа Hitec HS-50, HS-55 и аналогичным с малым током потребления

3. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное, а так-же послегарантийное обслуживание осуществляется производителем. После получения производителем неисправного регулятора устанавливается причина неисправности (гарантийный или негарантийный случай), и в случае поломки по вине производителя производится обмен регулятора на новый.

Необходимым условием гарантийного обслуживания является наличие наклейки и целостность оболочки регулятора!

В случае поломки по вине пользователя регулятор снимается с гарантии и ремонт производится за дополнительную плату.

ВНИМАНИЕ!!! РЕГУЛЯТОР МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ И СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ:

- переполюсовке питающего напряжения (рекомендуется ставить разьемы исключающие переполюсовку)

- попадании влаги в регулятор

- замыкании между собой проводов, идущих к приемнику

- превышении максимального допустимого питающего напряжения

(недопустимо применение батареи из >25 элементов NiCd/NiMH, или >8 элементов LiPo)

WWW.MARKUS-RC.COM	           					               Данное руководство и  дизайн  Markus pulseBEC (c) 2006 Марк Зайцев