регулятор скорости беcколлекторных бездатчиковых моторов

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА:

Рекомендуемый рабочий ток:		40 А

Максимальный рабочий ток:			45 А

Максимальный кратковременный ток:		55 А

Внутреннее сопротивление			0,0034 Ом

Количество элементов в силовой батарее:

NiCd(NiMh) 			6-12

LiPol				2-4

Частота ШИМ:				8 кГц

Сечение силовых проводов:			2,5 мм2

Вес, включая все провода:			35 гр.

ВЕС:	Напряжение:			5 В

Максимальный ток:		2 А

Кратковременный ток:		4 А

- звуковая и световая индикация режимов работы регулятора

- калибровка рабочего диапазона ручки газа

- ускоренное переключение режимов “автолипо” - “автокадмий”

- плавный сброс оборотов при падении напряжения на аккумуляторе

- возможность сброса настроек “по умолчанию”

- автоматическое отключение двигателя при потере управляющего сигнала

Настраиваемые параметры:

Напряжение отключения мотора - 7 режимов:

5,2v	 		6-7 элементов NiCd(NiMh)

6,0v			7-8 элементов NiCd(NiMh) или 2 элемента LiPol

7,2v			8-9 элементов NiCd(NiMh)

9,0v			10-12 элементов NiCd(NiMh) или 3 элемента LiPol

12,0v			4 элемента LiPol

“автокадмий”		автоматическое определение батареи от 6 до 12 элементов NiCd(NiMh)

“автолипо”		автоматическое определение батареи от 2 до 4 элементов LiPol

Тип тормоза - 4 режима:

Выключен		мотор свободно вращается после перевода ручки газа в 0

Мягкий с задержкой 	плавный тормоз после задержки в 1 сек. с момента перевода ручки газа в 0

Мягкий 			плавный тормоз с момента перевода ручки газа в 0

Жесткий			резкое торможение с момента перевода ручки газа в 0

Угол опережения - 4 режима:

7 град.			рекомендуется для 2 полюсных моторов

12 град.			рекомендуется для 2-4 полюсных моторов

19 град.			рекомендуется для 4-12 полюсных моторов

27 град.			рекомендуется для 10-14 полюсных моторов

Вид старта-разгона - 4 режима:

Резкий старт - быстрый  разгон

Нормальный старт - быстрый разгон

Плавный старт - нормальный разгон

Плавный старт - медленный разгон

Тип отсечки – 2 режима:

“акро”

“хели”

Кривая газа – 2 режима:

“экспонента”

“линейная”

2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА

Подключение мотора к регулятору (3 провода, идущие со стороны надписи “MOTOR” на этикетке) производится пайкой с последующей обязательной изоляцией места соединения, во избежание замыкания между собой проводов, идущих к мотору. Возможна установка разьемов обеспечивающих надежный контакт и расчитанных на соответствующий ток.

Изменение направления вращения – перестановка местами любых 2-х проводов, идущих к мотору

Подключение приемника – разьем с 3-х цветным проводом подключите к 3 каналу (каналу “газа”) приемника, соблюдая правильную полярность – желтый (белый) провод – сервосигнал, красный – “+” с ВЕС, черный – “-“.

Подключение батареи со стороны надписи “ACCU” на этикетке с соблюдением полярности. При переполюсовке питающего напряжения регулятор может выйти из строя. Рекомендуется ставить разьемы исключающие переполюсовку.

При установке на модели регулятор нужно изолировать от ударов и вибрации, например, используйте 2-х сторонний скотч.

Оставьте свободное пространство вокруг регулятора для вентиляции во избежание перегрева, желательно со стороны силовой части (со стороны этикетки).

Для питания приемника и сервомашинок регулятор имеет в своем составе схему ВЕС с выходным напряжением 5 вольт и максимальным продолжительным током нагрузки 2 ампера.  При подключении сервомашинок рекомендуется руководствоваться следующей таблицей:

WWW.MARKUS-RC.COM	           Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL40 (c) 2003-2005 Марк Зайцев

регулятор скорости беcколлекторных бездатчиковых моторов

| Максимальное количество подключаемых сервомашинок | 6 NiCd | 7-8 NiCd 2 LiPo | 9-10 NiCd 3 LiPo | 11-12 NiCd 4 LiPo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микро серво* | 6 шт | 5 шт | 4 шт | 2 шт |
| Стандартные серво | 5 шт | 4 шт | 3 шт | 1 шт |
| Серво повышенной мощности | 4 шт | 3 шт | 2 шт | - |

* относится к серво типа Hitec HS-50, HS-55 и аналогичным с малым током потребления

Виды звуковой индикации в нормальном (рабочем) режиме эксплуатации регулятора:

Звуковая индикация производится только при подключенном двигателе. При включении питания регулятора, нормальном сигнале с передатчика и ручке газа в минимум должен прозвучать один из сигналов (индикация включенного напряжения "отсечки" и перехода в режим готовности):

При ручной установке напряжения отсечки:

длинный "бип" высокого тона					5,2 v	6-7 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)

либо	7,2 v	8-9 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)*

длинный "бип" высокого тона и 2 коротких “бипа" низкого тона		6,0 v	7-8 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)		2 элемента Li-pol

длинный "бип" высокого тона и 3 коротких "бипа" низкого тона		9,0 v	10-12 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)	3 элемента Li-pol

длинный "бип" высокого тона и 4 коротких "бипа" низкого тона		12,0 v					4 элемента Li-pol

* включенный режим (5,2 вольт или 7,2 вольт) можно просмотреть, войдя в сервис-меню.

При включенном режиме “автокадмий”:

1 длинный "бип" высокого тона и 1 длинный "бип" низкого тона		6-12 элементов Ni-Cd (Ni-Mh) из расчета 0,85 вольт/элемент

При включенном режиме “автолипо”:

“пи-ли-ли” и 2 коротких “бипа" высокого тона				6,0 v	2 элемента Li-pol

“пи-ли-ли” и 3 коротких "бипа" высокого тона				9,0 v	3 элемента Li-pol

“пи-ли-ли” и 4 коротких "бипа" высокого тона				12,0 v	4 элемента Li-pol

ВНИМАНИЕ!!!  Используйте только свежезаряженные Li-pol батареи при использовании регулятора в режиме “автолипо”!

| Li-pol батарея | разряженная | заряженная |
| --- | --- | --- |
| 2 элемента | 5,8-6,2 в | 8,2-8,4 в |
| 3 элемента | 8,7-9,3 в | 12,3-12,6 в |
| 4 элемента | 11,6-12,4 в | 14,4-14,8 в |

Из таблицы видно, что напряжение полностью заряженой Li-pol батареи равно 4,1-4,2 вольта на элемент, напряжение полностью разряженой Li-pol батареи равно 2,9-3,1 вольта на элемент, ввиду чего возможно ошибочное определение разряженной Li-pol батареи из 4-х элементов как батареи из 3-х элементов и её дальнейший разряд ниже допустимого предела. Это не является неисправностью или недоработанностью программного обеспечения регулятора.  При эксплуатации регулятора с Li-pol батареей, особенно из 4-х элементов, рекомендуется установить фиксированную отсечку 6,0v – 9,0v – 12,0v , а при использовании режима “автолипо” всегда использовать свежезаряженные батареи и контролировать определившееся количество элементов

ВНИМАНИЕ!!! Если вы не используете модель - всегда отключайте аккумулятор - небольшой ток, потребляемый регулятором в режиме ожидания, может разрядить аккумулятор ниже допустимого напряжения!

Если при включении регулятора звучат короткие "бипы" низкого тона с интервалом в 1 сек., то отсутствует сигнал с передатчика или слишком высокий уровень помех.

3. КАЛИБРОВКА РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА РУЧКИ ГАЗА

Перед первой эксплуатацией регулятора для максимального использования диапазона ручки газа рекомендуется выполнить процедуру калибровки.

Для калибровки рабочего диапазона ручки газа необходимо:

1. Установить на Вашем передатчике триммеры на канале газа в нейтральное положение

2. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум (до упора).

3. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим калибровки возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

4. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

5. Переводим ручку газа в минимум (до упора) - дожидаемся следующей "трели" – рабочий диапазон откалиброван

Сразу после калибровки диапазона регулятор переходит в рабочий режим эксплуатации (индикация включенного напряжения "отсечки" и переход в режим готовности)

4. ПРОСМОТР  НАСТРОЕК РЕГУЛЯТОРА

Для входа в режим программирования настроек регулятора необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

Переводим ручку газа вверх - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

WWW.MARKUS-RC.COM	           Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL40 (c) 2003-2005 Марк Зайцев

регулятор скорости беcколлекторных бездатчиковых моторов

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки напряжения "отсечки":

1 "бип"							5,2v		6 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)

2 "бипа"							6,0v		7-8 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)		2 элемента Li-pol

3 "бипа"							7,2v		8-9 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)

4 "бипа"							9,0v		10-12 элементов Ni-Cd (Ni-Mh)	3 элемента Li-pol

5 "бипов"							12,0v						4 элемента Li-pol

длинный "бип" высокого тона и длинный "бип" низкого тона	“автокадмий”	6-12 эл. Ni-Cd(Ni-Mh) из расчета 0,85 вольт/элемент

“пи-ли-ли” ***						“автолипо”	2-4 эл. Li-pol из расчета 3,0 вольт/элемент

Переводим ручку газа вверх - два высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки вида тормоза:

1 "бип"		тормоз выключен

2 "бипа"***	плавный тормоз с задержкой

3 "бипа"		плавный тормоз

4 "бипа"		жесткий тормоз

Переводим ручку газа вверх - три высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки вида тайминга:

1 "бип"		7 градусов	"инраннер" - Хакер, Химакс, Химарк и т.д.

2 "бипа" 		12 градусов	"инраннер"  - Хакер, Химакс, Химарк и т.д.

3 “бипа”		19 градусов	"аутраннер" - Акси, ЛРК, переделанные CD-rom моторы и другие многополюсные

4 “бипа” ***	27 градусов	"аутраннер" - Акси, ЛРК, переделанные CD-rom моторы и другие многополюсные

Переводим ручку газа вверх - четыре высоких "бипа" - четвертый пункт меню настроек - настройка скорости разгона

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки скорости разгона:

1 “бип”  		резкий старт – быстрый  разгон

2 “бипа”	***	нормальный старт - быстрый разгон

3 “бипа”		плавный старт - нормальный разгон

4 “бипа”		плавный старт - медленный разгон

Переводим ручку газа вверх - один высокий "бип" - возвращаемся к первому пункту, и так по кругу.

Пункты помеченные *** являются настройками по умолчанию.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Находясь в режиме программирования настроек, для изменения значения необходимого параметра:
1. Переходим в необходимый пункт – при переводе ручки газа вверх: 1 "бип" - напряжение отсечки, 2 "бипа" - тормоз, 3 "бипа" – тайминг, 4 "бипа"  - старт-разгон.

2. Переводим ручку газа в среднее положение – происходит звуковая индикация текущей настройки выбранного параметра (см. п 4)

3. При необходимости изменения значения параметра переводим ручку газа в минимум - длинный "бип"

4. Переводим ручку газа в среднее положение – происходит звуковая индикация новой текущей настройки выбранного параметра (см. п 4)

При многократном выполнении пп 3 и пп 4 происходит пошаговое циклическое переключение по списку до достижения необходимой настройки (например при изменении напряжения отсечки: … -> 5,2v -> 6,0v -> 7,2v –> 9,0v -> 12,0v -> “автокадмий” -> ”автолипо” -> 5,2v … и т.д.)

Все параметры настраиваются аналогичным образом. Переход к следующему пункту - из среднего положения ручки газа - переводим ручку газа  в максимум - переход к следующему пункту меню.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

6. УСКОРЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ”АВТОЛИПО” - “АВТОКАДМИЙ”

При использовании разных типов аккумуляторов на одной модели, для ускорения процесса переключения напряжения отсечки существует ускоренное переключение режимов режим  “автолипо” - “автокадмий”.

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в минимум , произойдет индикация текущего режима отсечки.

6. Переводим ручку газа в среднее положение, произойдет переключение и индикация одного из режимов отсечки:

длинный "бип" высокого тона и длинный "бип" низкого тона	“автокадмий”	6-12 эл. Ni-Cd(Ni-Mh) из расчета 0,85 вольт/элемент

“пи-ли-ли”						“автолипо”	2-4 эл. Li-pol из расчета 3,0 вольт/элемент

Например, до входа в ускоренное переключение был включен режим   “автолипо” (“автокадмий”), после выполнения пп 1-6 включается режим “автокадмий” ( “автолипо”), при повторении пп 1-6 происходит обратное переключение

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

7. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТСЕЧКИ   ”АКРО” - “ХЕЛИ”

Регулятор имеет 2 режима отсечки - "акро" и "хели". В режиме "акро" (включен по умолчанию) после снижения напряжения батареи до уровня отсечки регулятор снижает обороты двигателя (сопровождается явными "подвываниями" двигателем). В режиме "хели" после снижения напряжения батареи до уровня отсечки регулятор плавно снижает обороты двигателя.

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

WWW.MARKUS-RC.COM	           Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL40 (c) 2003-2005 Марк Зайцев

регулятор скорости беcколлекторных бездатчиковых моторов

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в минимум , произойдет индикация текущего режима отсечки – 1 "бип"(акро) - 2 "бипа"(хели)

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся во 2-й пункт основного меню.

8. В случае необходимости изменения настройки перевести ручку газа в в среднее положение  - произойдет переключение и индикация нового режима отсечки. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся во 2-й пункт основного меню.

Например, если был включен режим   «Хели», после выполнения пп 1-8 включается режим «Акро», при повторении пп 1-8 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

8. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ”КРИВОЙ” ГАЗА - ”ЭКСПОНЕНТА” - “ЛИНЕЙНАЯ”

Регулятор имеет 2 режима кривой газа - "экспонента" и "линейная". В режиме "экспонента"(включен по умолчанию) зависимость подаваемой на двигатель мощности от положения ручки газа имеет форму экспоненты. В режиме "линейная" – линейная зависимость подаваемой на двигатель мощности от положения ручки газа.

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки режима тайминга

10. Переводим ручку газа в максимум – 4 высоких "бипа" – четвертый пункт меню настроек - настройка скорости старта-разгона

11. Переводим ручку газа в минимум, произойдет индикация текущего режима кривой газа – 1 "бип"(экспонента) - 2 "бипа"(линейная)

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 4-й пункт основного меню.

12. В случае необходимости изменения настройки перевести ручку газа в в среднее положение  - произойдет переключение и индикация нового режима кривой газа. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 4-й пункт основного меню.

Например, если был включен режим "экспонента", после выполнения пп 1-11 включается режим "линейная", при повторении пп 1-11 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

9. СБРОС НАСТРОЕК В СОСТОЯНИЕ “ПО УМОЛЧАНИЮ”

Регулятор имеет следующие настройки по умолчанию:

Напряжение отключения мотора		“автолипо”			от 2 до 4 элементов LiPol

Тип тормоза				мягкий с задержкой 		плавный тормоз после задержки в 1 сек.

Угол опережения (тайминг)		27 град.				рекомендуется для 10-14 полюсных моторов

Вид старта-разгона			плавный старт-нормальный разгон

Тип отсечки				"акро"

Кривая газа				"экспонента"

Для просмотра-изменения текущих настроек следует:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в минимум - 3 высоких длинных "бипа" – предлагается сбросить настройки в состояние “по умолчанию”

(В случае ошибочного входа в режим сброса настроек после пп 9 необходимо перевести ручку газа в максимум – отказ от сброса настроек)

10. Переводим ручку газа в среднее положение, должна прозвучать "трель" и произойти сброс настроек в состояние “по умолчанию”

Выход из режима программирования – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное, а так-же послегарантийное обслуживание осуществляется производителем. После получения производителем неисправного регулятора устанавливается причина неисправности (гарантийный или негарантийный случай), и в случае поломки по вине производителя производится обмен регулятора на новый.

Необходимым условием гарантийного обслуживания является наличие наклейки и целостность оболочки регулятора!

В случае поломки по вине пользователя регулятор снимается с гарантии и ремонт производится за дополнительную плату.

ВНИМАНИЕ!!! РЕГУЛЯТОР МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ И СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ:

- переполюсовке питающего напряжения (рекомендуется ставить разьемы исключающие переполюсовку)

- попадании влаги в регулятор

- замыкании между собой проводов, идущих к мотору

- превышении максимального допустимого питающего напряжения

(недопустимо применение батареи из >12 элементов NiCd/NiMH, или >4 элементов LiPol)

- превышении максимального допустимого тока

- превышении максимального допустимого тока ВЕС

WWW.MARKUS-RC.COM	           Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL40 (c) 2003-2005 Марк Зайцев