регулятор скорости с опторазвязкой для беcколлекторных моторов

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА:

Максимальный рабочий ток:			45 А

Максимальный кратковременный ток:		60 А

Внутреннее сопротивление			0,0015 Ом

Количество элементов в силовой батарее:

NiCd/NiMh 			6-16

LiPo				2-6

Частота ШИМ:				8 кГц

Сечение силовых проводов:			2,5 мм2

Вес, включая все провода:			35 грамм

- звуковая и световая индикация режимов работы регулятора

- звуковая и световая индикация отсутствия сервосигнала (с возможностью отключения звука)

- калибровка рабочего диапазона ручки газа

- режим "автокадмий"

- программируемое направление вращения

- плавный сброс оборотов при падении напряжения на аккумуляторе

- возможность сброса настроек в заводские установки

- автоматическое отключение двигателя при потере управляющего сигнала

Настраиваемые параметры:

Напряжение отключения мотора - 8 режимов:

5,0v	 		6-7 элементов NiCd/NiMh

6,0v			7-9 элементов NiCd/NiMh		2 элемента LiPo

9,0v			10-12 элементов NiCd/NiMh 		3 элемента LiPo

12,0v			13-16 элементов NiCd/NiMh		4 элемента LiPo

15,0v							5 элементов LiPo

18,0v							6 элементов LiPo

выключено 		отсечка отключена

"автокадмий"		автоматическое определение батареи от 6 до 16 элементов NiCd/NiMh

Тип тормоза - 4 режима:

Выключен			мотор свободно вращается после перевода ручки газа в стоп

Мягкий с задержкой 	плавный тормоз после задержки в 1 сек. с момента перевода ручки газа в стоп

Мягкий 			плавный тормоз с момента перевода ручки газа в стоп

Жесткий			резкое торможение с момента перевода ручки газа в стоп

Угол опережения - 6 режимов:

3 град.			рекомендуется для 2 полюсных моторов

7 град.			рекомендуется для 2 полюсных моторов

12 град.			рекомендуется для 2-4 полюсных моторов

17 град.			рекомендуется для 4-10 полюсных моторов

22 град.			рекомендуется для 6-14 полюсных моторов

27 град.			рекомендуется для 10-14 полюсных моторов

Вид старта-разгона - 4 режима:				Скорость разгона - 3 режима:

Жесткий старт						Быстрый  разгон

Энергичный старт						Нормальный разгон

Нормальный старт						Медленный разгон

Мягкий старт

Тип отсечки – 2 режима:					Кривая газа – 2 режима:

"акро"							"экспонента"

"хели"							"линейная"

Направление вращения – 2 режима:	 			Сигнализация потери входных сервоимпульсов – 2 режима:

"форвард"							Световая и звуковая сигнализация

"реверс"							Только световая сигнализация (звук отключен)

2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА

Подключение мотора к регулятору (3 провода, идущие со стороны надписи "MOTOR" на этикетке) производится пайкой с последующей обязательной изоляцией места соединения, во избежание замыкания между собой проводов, идущих к мотору. Возможна установка разьемов обеспечивающих надежный контакт и расчитанных на соответствующий ток.

Изменение направления вращения – переключение соответствующей настройки, либо перестановка местами любых 2-х проводов, идущих к мотору

Подключение приемника – разьем с 3-х цветным проводом подключите к 3 каналу (каналу "газа") приемника, соблюдая правильную полярность – светлый провод – сервосигнал, красный провод – "+" , темный провод – "-".

Подключение батареи со стороны надписи "ACCU" на этикетке с соблюдением полярности. При переполюсовке питающего напряжения регулятор может выйти из строя. Рекомендуется ставить разьемы исключающие переполюсовку.

При установке на модель регулятор нужно изолировать от ударов и вибрации, например, используйте 2-х сторонний скотч.

Оставьте свободное пространство вокруг регулятора для вентиляции во избежание перегрева, желательно со стороны силовой части (со стороны этикетки).

Регулятор не имеет в своем составе схемы ВЕС. Для питания сервомашинок и приемника используется отдельная батарея

Виды звуковой индикации в нормальном (рабочем) режиме эксплуатации регулятора:

Звуковая индикация производится только при подключенном двигателе. При включении питания регулятора, нормальном сигнале с передатчика и ручке газа в минимум должен прозвучать один из сигналов (индикация включенного напряжения "отсечки" и перехода в режим готовности):

WWW.MARKUS-RC.COM	   Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL45 opto (c) 2003-2006 Марк Зайцев

регулятор скорости с опторазвязкой для беcколлекторных моторов

Индикация включенного напряжения отсечки:

длинный "бип" высокого тона				отсечка отключена

"перелив" и 1 короткий "бип" низкого тона		5,0 v						6-7 элементов NiCd/NiMh

"перелив" и 2 коротких "бип" низкого тона		6,0 v			2 элемента LiPo		8-9 элементов NiCd/NiMh

"перелив" и 3 коротких "бип" низкого тона		9,0 v			3 элемента LiPo		10-12 элементов NiCd/NiMh

"перелив" и 4 коротких "бип" низкого тона		12,0 v			4 элемента LiPo		13-16 элементов NiCd/NiMh

"перелив" и 5 коротких "бип" низкого тона		15,0 v			5 элементов LiPo

"перелив" и 6 коротких "бип" низкого тона		18,0 v			6 элементов LiPo

При включенном режиме "автокадмий":

длинный "бип" высокого тона и длинный "бип" низкого тона		6-16 элементов NiCd/NiMh из расчета 0,85 вольт/элемент

ВНИМАНИЕ!!! Если вы не используете модель - всегда отключайте аккумулятор - небольшой ток, потребляемый регулятором в режиме ожидания, может разрядить аккумулятор ниже допустимого напряжения!

Если при включении регулятора звучат короткие "бипы" низкого тона с интервалом в 2 сек., то отсутствует сигнал с передатчика или слишком высокий уровень помех.

3. КАЛИБРОВКА РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА РУЧКИ ГАЗА

Перед первой эксплуатацией регулятора и при использовании другого передатчика, для максимального использования диапазона ручки газа рекомендуется выполнить процедуру калибровки.

Для калибровки рабочего диапазона ручки газа необходимо:

1. Установить на Вашем передатчике триммеры на канале газа в нейтральное положение

2. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум (до упора).

3. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим калибровки возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

4. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

5. Переводим ручку газа в минимум (до упора) - дожидаемся следующей "трели" – рабочий диапазон откалиброван

Сразу после калибровки диапазона регулятор переходит в рабочий режим эксплуатации (индикация включенного напряжения "отсечки" и переход в режим готовности)

4. ПРОСМОТР НАСТРОЕК РЕГУЛЯТОРА

Для входа в режим программирования настроек регулятора необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

Переводим ручку газа вверх - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки напряжения "отсечки":

1 "бип"***					5,0v		5-7 элементов NiCd/NiMh

2 "бипа"						6,0v		7-9 элементов NiCd/NiMh		2 элемента LiPo

3 "бипа"						9,0v		10-12 элементов NiCd/NiMh		3 элемента LiPo

4 "бипов"						12,0v						4 элемента LiPo

5 "бипов"						15,0v						5 элементов LiPo

6 "бипов"						18,0v						6 элементов LiPo

длинный "бип"					отсечка отключена

длинный "бип" высокого тона и длинный "бип" низкого тона	"автокадмий"	5-16 эл. NiCd/NiMh из расчета 0,85 вольт/элемент

Переводим ручку газа вверх - два высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки вида тормоза:

1 "бип"		тормоз выключен

2 "бипа"		плавный тормоз с задержкой

3 "бипа"***	плавный тормоз

4 "бипа"		жесткий тормоз

Переводим ручку газа вверх - три высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки вида тайминга:

1 "бип"		3 градуса

2 "бипа" 		7 градусов

3 "бипа"		12 градусов

4 "бипа" 		17 градусов

5 "бипов"	***	22 градуса

6 "бипов"		27 градусов

Переводим ручку газа вверх - четыре высоких "бипа" - четвертый пункт меню настроек - настройка силы старта

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки типа старта:

1 "бип"  		жесткий старт

2 "бипа"		энергичный старт

3 "бипа"	***	нормальный старт

4 "бипа"		плавный старт

Переводим ручку газа вверх - пять высоких "бипов" - пятый пункт меню настроек - настройка скорости разгона

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки скорости разгона:

1 "бип"  		быстрый  разгон

2 "бипа" ***	нормальный разгон

3 "бипа"		медленный разгон

WWW.MARKUS-RC.COM	   Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL45 opto (c) 2003-2006 Марк Зайцев

регулятор скорости с опторазвязкой для беcколлекторных моторов

Переводим ручку газа вверх - один высокий "бип" - возвращаемся к первому пункту, и так по кругу.

Пункты помеченные *** являются настройками по умолчанию.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Находясь в режиме программирования настроек, для изменения значения необходимого параметра:
1. Переходим в необходимый пункт – при переводе ручки газа вверх: 1 "бип" - напряжение отсечки, 2 "бипа" - тормоз, 3 "бипа" – тайминг, 4 "бипа" - сила старта, 5 "бипов" – скорость разгона.

2. Переводим ручку газа в среднее положение – происходит звуковая индикация текущей настройки выбранного параметра (см. п 4)

3. При необходимости изменения значения параметра переводим ручку газа в минимум - длинный "бип"

4. Переводим ручку газа в среднее положение – происходит звуковая индикация новой текущей настройки выбранного параметра (см. п 4)

При многократном выполнении пп 3 и пп 4 происходит пошаговое циклическое переключение по списку до достижения необходимой настройки (например при изменении напряжения отсечки:  -> 5,0v -> 6,0v -> 9,0v –> 12,0v -> 15,0v -> 18,0v -> "выкл. " -> "автокадмий" -> 5,0v … и т.д.)

Все параметры настраиваются аналогичным образом. Переход к следующему пункту - из среднего положения ручки газа - переводим ручку газа  в максимум - переход к следующему пункту меню.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ПОТЕРИ СЕРВОИМПУЛЬСОВ

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в минимум , произойдет индикация текущего режима:

один "бип" низкого тона – звук включен

два "бипа" низкого тона – звук отключен

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 1-й пункт основного меню.

6. В случае необходимости изменения настройки переводим ручку газа в в среднее положение, произойдет переключение и индикация нового режима:

один "бип" низкого тона – звук включен

два "бипа" низкого тона – звук отключен

Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 1-й пункт основного меню.

Например, до переключения был включен режим звуковой индикации, после выполнения пп 1-6 режим режим звуковой индикации отключается, при повторении пп 1-6 происходит обратное переключение

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

7. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТСЕЧКИ   "АКРО" - "ХЕЛИ"

Регулятор имеет 2 режима отсечки - "акро" и "хели". В режиме "акро" (включен по умолчанию) после снижения напряжения батареи до уровня отсечки регулятор снижает обороты двигателя (сопровождается явным "подвыванием" двигателем). В режиме "хели" после снижения напряжения батареи до уровня отсечки регулятор плавно снижает обороты двигателя. Для просмотра-изменения настройки необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение, произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в минимум , произойдет индикация текущего режима отсечки – 1 "бип"(акро) - 2 "бипа"(хели)

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся во 2-й пункт основного меню.

8. В случае необходимости изменения настройки переводим ручку газа в среднее положение - произойдет переключение и индикация нового режима отсечки. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся во 2-й пункт основного меню.

Например, если был включен режим "Хели", после выполнения пп 1-8 включается режим "Акро", при повторении пп 1-8 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

8. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАСТРОЙКИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

Регулятор позволяет настроить направление вращения двигателя. Для этого необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки режима тайминга

10. Переводим ручку газа в максимум – 4 высоких "бипа" – четвертый пункт меню настроек - настройка силы старта

11. Переводим ручку газа в минимум, произойдет индикация текущего режима направления – 1 "бип" либо - 2 "бипа"

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 4-й пункт основного меню.

WWW.MARKUS-RC.COM	   Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL45 opto (c) 2003-2006 Марк Зайцев

регулятор скорости с опторазвязкой для беcколлекторных моторов

12. В случае необходимости изменения направления вращения двигателя переводим ручку газа в в среднее положение  - произойдет переключение и индикация нового режима. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 4-й пункт основного меню.

Например, если при включении двигатель вращался в одну сторону, после выполнения пп 1-12 при включении будет вращаться в противоположную сторону, при повторении пп 1-12 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

9. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ "КРИВОЙ" ГАЗА - "ЭКСПОНЕНТА" - "ЛИНЕЙНАЯ"

Регулятор имеет 2 режима кривой газа - "экспонента" и "линейная". В режиме "экспонента" (включен по умолчанию) зависимость подаваемой на двигатель мощности от положения ручки газа имеет форму экспоненты. В режиме "линейная" – линейная зависимость подаваемой на двигатель мощности от положения ручки газа. Для просмотра-изменения настройки необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки режима тайминга

10. Переводим ручку газа в максимум – 4 высоких "бипа" – четвертый пункт меню настроек - настройка силы старта

11. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки силы старта

12. Переводим ручку газа в максимум – 5 высоких "бипов" – пятый пункт меню настроек - настройка скорости разгона

13. Переводим ручку газа в минимум, произойдет индикация текущего режима кривой газа – 1 "бип" (экспонента) - 2 "бипа" (линейная)

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 5-й пункт основного меню.

14. В случае необходимости изменения настройки переводим ручку газа в среднее положение - произойдет переключение и индикация нового режима кривой газа. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 5-й пункт основного меню.

Например, если был включен режим "экспонента", после выполнения пп 1-14 включается режим "линейная", при повторении пп 1-14 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

10. СБРОС НАСТРОЕК В СОСТОЯНИЕ "ПО УМОЛЧАНИЮ"

Регулятор имеет следующие настройки по умолчанию:

Напряжение отключения мотора		5 вольт				5-7 элементов NiCd/NiMh

Тип тормоза				мягкий с задержкой 			плавный тормоз после задержки в 1 сек.

Угол опережения (тайминг)		22 град.				рекомендуется для 6-14 полюсных моторов

Вид старта				нормальный старт

Вид разгона				нормальный разгон

Тип отсечки				"акро"

Кривая газа				"экспонента"

Звуковые сигналы			"включены"

Для сброса текущих настроек в состояние "по умолчанию" следует:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в минимум - 3 высоких длинных "бипа" – предлагается сбросить настройки в состояние "по умолчанию"

(В случае ошибочного входа в режим сброса настроек после пп 9 необходимо перевести ручку газа в максимум – отказ от сброса настроек)

10. Переводим ручку газа в среднее положение, должна прозвучать "трель" и произойти сброс настроек в состояние "по умолчанию"

Выход из режима программирования – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора

11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное, а так-же послегарантийное обслуживание осуществляется производителем. После получения производителем неисправного регулятора устанавливается причина неисправности (гарантийный или негарантийный случай), и в случае поломки по вине производителя производится обмен регулятора на новый.

Необходимым условием гарантийного обслуживания является наличие наклейки и целостность оболочки регулятора!

В случае поломки по вине пользователя регулятор снимается с гарантии и ремонт производится за дополнительную плату.

ВНИМАНИЕ!!! РЕГУЛЯТОР МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ И СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ:

- переполюсовке питающего напряжения (рекомендуется ставить разьемы исключающие переполюсовку)

- попадании влаги в регулятор

- замыкании между собой проводов, идущих к мотору

- превышении максимального допустимого питающего напряжения

(недопустимо применение батареи из >16 элементов NiCd/NiMH, или >6 элементов LiPo)

- превышении максимального допустимого тока

WWW.MARKUS-RC.COM	   Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регулятора Markus SL45 opto (c) 2003-2006 Марк Зайцев