speed controllers								          регуляторы скорости для беcколлекторных моторов

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА:

Markus SL75

Максимальный рабочий ток:			75 А

Максимальный кратковременный ток:		100 А

Внутреннее сопротивление			0,0015 Ом

Количество элементов в силовой батарее:

NiCd/NiMh 				6-14

LiPo				2-5

Частота ШИМ:				8 кГц

Сечение силовых проводов:			3,3 мм2

ВЕС:	Напряжение:			5 В

Максимальный ток:			2 А

Кратковременный ток:		4 А

Вес, включая все провода:			45 грамм

- звуковая и световая индикация режимов работы

- звуковая и световая индикация отсутствия сервосигнала (с возможностью отключения звука)

- калибровка рабочего диапазона ручки газа

- режимы "автокадмий" и "автолипо"

- программируемое направление вращения

- плавный сброс оборотов при падении напряжения на аккумуляторе

- возможность сброса настроек в заводские установки

- автоматическое отключение двигателя при потере управляющего сигнала

Настраиваемые параметры:

Напряжение отключения мотора - 7 режимов:

5,0v	 		6-7 элементов NiCd/NiMh

6,0v			7-9 элементов NiCd/NiMh		2 элемента LiPo

9,0v			10-12 элементов NiCd/NiMh 		3 элемента LiPo

12,0v			13-14 элементов NiCd/NiMh		4 элемента LiPo

15,0v							5 элементов LiPo

"автокадмий"		автоматическое определение батареи от 6 до 14 элементов NiCd/NiMh

"автолипо"			автоматическое определение батареи от 2 до 4 элементов LiPo

Тип тормоза - 4 режима:

Выключен			мотор свободно вращается после перевода ручки газа в стоп

Мягкий с задержкой 		плавный тормоз после задержки в 1 сек. с момента перевода ручки газа в стоп

Мягкий 			плавный тормоз с момента перевода ручки газа в стоп

Жесткий			резкое торможение с момента перевода ручки газа в стоп

Угол опережения - 6 режимов:

3 град.			рекомендуется для 2 полюсных моторов

7 град.			рекомендуется для 2 полюсных моторов

12 град.			рекомендуется для 2-4 полюсных моторов

17 град.			рекомендуется для 4-10 полюсных моторов

22 град.			рекомендуется для 6-14 полюсных моторов

27 град.			рекомендуется для 10-14 полюсных моторов

Вид старта-разгона - 4 режима:				Скорость разгона - 3 режима:

Жесткий старт						Быстрый  разгон

Энергичный старт						Нормальный разгон

Нормальный старт						Медленный разгон

Мягкий старт

Тип отсечки – 2 режима:					Кривая газа – 2 режима:

"акро"							"экспонента"

"хели"							"линейная"

Направление вращения – 2 режима:	 			Сигнализация потери входных сервоимпульсов – 2 режима:

"форвард"							Световая и звуковая сигнализация

"реверс"							Только световая сигнализация (звук отключен)

2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА

Подключение мотора к регулятору (3 одноцветных провода) производится пайкой с последующей обязательной изоляцией места соединения, во избежание замыкания между собой проводов, идущих к мотору. Возможна установка разьемов обеспечивающих надежный контакт и расчитанных на соответствующий ток. Изменение направления вращения – переключение соответствующей настройки, либо перестановка местами любых 2-х проводов, идущих к мотору

Подключение приемника – разьем с 3-х цветным проводом подключите к 3 каналу (каналу "газа") приемника, соблюдая правильную полярность – светлый провод – сервосигнал, красный провод – "+" , темный провод – "-".

Подключение батареи со стороны надписи "ACCU" на этикетке с соблюдением полярности.

При переполюсовке питающего напряжения регулятор может выйти из строя. Рекомендуется ставить разьемы исключающие переполюсовку.

При установке на модель регулятор нужно изолировать от ударов и вибрации, например, используйте 2-х сторонний скотч. Оставьте свободное пространство вокруг регулятора для вентиляции во избежание перегрева, желательно со стороны силовой части (со стороны этикетки).

Для питания приемника и сервомашинок регулятор имеет в своем составе схему ВЕС с выходным напряжением 5 вольт и максимальным продолжительным током нагрузки 2 ампера.  При подключении сервомашинок рекомендуется руководствоваться следующей таблицей:

| Максимальное количество подключаемых сервомашинок | 6 NiCd | 7-8 NiCd 2 LiPo | 9-10 NiCd 3 LiPo | 11-12 NiCd 4 LiPo | 13-14 NiCd 5 LiPo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микро серво* | 6 шт | 5 шт | 4 шт | 2 шт | - |
| Стандартные серво | 5 шт | 4 шт | 3 шт | 1 шт | - |
| Серво повышенной мощности | 4 шт | 3 шт | 2 шт | - | - |

* относится к серво типа Hitec HS-50, HS-55 и аналогичным с малым током потребления

WWW.MARKUS-RC.COM			         Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регуляторов Markus SL(c) 2003-2006 Марк Зайцев

speed controllers								          регуляторы скорости для беcколлекторных моторов

ВНИМАНИЕ!!! При использовании батареи из 5 LiPo встроенный в регулятор скорости ВЕС необходимо отключить! Для этого достаточно вынуть из серворазьема регулятора контакт с красным проводом и заизолировать.

Для питания бортовой электроники необходимо использовать отдельный аккумулятор либо внешний ВЕС, например MarkusТМ pulseBEC

Виды звуковой индикации в нормальном (рабочем) режиме эксплуатации регулятора:

Звуковая индикация производится только при подключенном двигателе. При включении питания регулятора, нормальном сигнале с передатчика и ручке газа в минимум должен прозвучать один из сигналов (индикация включенного напряжения "отсечки" и перехода в режим готовности):

Индикация включенного напряжения отсечки:

длинный "бип" высокого тона				5,0 v

длинный "бип" высокого тона и 2 коротких "бип" низкого тона	6,0 v		2 элемента LiPo		8-9 элементов NiCd/NiMh

длинный "бип" высокого тона и 3 коротких "бип" низкого тона	9,0 v		3 элемента LiPo		10-12 элементов NiCd/NiMh

длинный "бип" высокого тона и 4 коротких "бип" низкого тона	12,0 v		4 элемента LiPo		13-14 элементов NiCd/NiMh

длинный "бип" высокого тона и 5 коротких "бип" низкого тона	15,0 v		5 элементов LiPo

При включенном режиме "автокадмий":

длинный "бип" низкого тона и длинный "бип" высокого тона	6-14 элементов NiCd/NiMh из расчета 0,85 вольт/элемент

При включенном режиме "автолипо":

"трель" и 2 коротких "бипа" высокого тона			2 элемента LiPo - 6,0 вольт

"трель" и 3 коротких "бипа" высокого тона			3 элемента LiPo - 9,0 вольт

"трель" и 4 коротких "бипа" высокого тона			4 элемента LiPo - 12,0 вольт

ВНИМАНИЕ!!! Режим "автолипо" предназначен для эксплуатации с батареей из 2-4 элементов LiPo! Для батареи из 5 LiPo установите отсечку 15 вольт!

ВНИМАНИЕ!!! Используйте только свежезаряженные LiPo батареи при использовании регулятора в режиме "автолипо"!

| LiPo батарея | разряженная | заряженная |
| --- | --- | --- |
| 2 элемента | 5,8-6,2 в | 8,2-8,4 в |
| 3 элемента | 8,7-9,3 в | 12,3-12,6 в |
| 4 элемента | 11,6-12,4 в | 16,4-16,8 в |
| 5 элементов | 14,5-15,5 в | 20,5-21,0 в |

Из таблицы видно, что напряжение полностью заряженой LiPo батареи равно 4,1-4,2 вольта на элемент, напряжение полностью разряженной LiPo батареи равно 2,9-3,1 вольта на элемент, ввиду чего возможно ошибочное определение разряженной LiPo батареи из 4-х элементов как батареи из 3-х элементов и её дальнейший разряд ниже допустимого предела. Это не является неисправностью или недоработанностью программного обеспечения регулятора.  При эксплуатации регулятора с LiPo батареей, особенно из 4-х элементов, рекомендуется установить фиксированную отсечку 6,0v – 9,0v – 12,0v , а при включении режима "автолипо" всегда использовать свежезаряженные батареи и контролировать определившееся количество элементов

ВНИМАНИЕ!!! Если вы не используете модель - всегда отключайте аккумулятор - небольшой ток, потребляемый регулятором в режиме ожидания, может разрядить аккумулятор ниже допустимого напряжения!

Если при включении регулятора звучат короткие "бипы" низкого тона с интервалом в 2 сек., то отсутствует сигнал с передатчика или слишком высокий уровень помех.

3. КАЛИБРОВКА РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА РУЧКИ ГАЗА

Перед первой эксплуатацией регулятора и при использовании другого передатчика, для максимального использования диапазона ручки газа рекомендуется выполнить процедуру калибровки.

Для калибровки рабочего диапазона ручки газа необходимо:

1. Установить на Вашем передатчике триммеры на канале газа в нейтральное положение

2. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум (до упора).

3. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим калибровки возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

4. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

5. Переводим ручку газа в минимум (до упора) - дожидаемся следующей "трели" – рабочий диапазон откалиброван

Сразу после калибровки диапазона регулятор переходит в рабочий режим эксплуатации (индикация включенного напряжения "отсечки" и переход в режим готовности)

4. ПРОСМОТР НАСТРОЕК РЕГУЛЯТОРА

Для входа в режим программирования настроек регулятора необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

Переводим ручку газа вверх - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки напряжения "отсечки":

1 "бип"				5,0v			5-7 элементов NiCd/NiMh

2 "бипа"				6,0v			7-9 элементов NiCd/NiMh		2 элемента LiPo

3 "бипа"				9,0v			10-12 элементов NiCd/NiMh		3 элемента LiPo

4 "бипов"				12,0v			13-14 элементов NiCd/NiMh		4 элемента LiPo

5 "бипов"				15,0v							5 элементов LiPo

6 "бипов"				"автокадмий"		5-16 эл. NiCd/NiMh из расчета 0,85 вольта/элемент

"трель" ***			"автолипо"			2-4 эл. LiPo из расчета 3 вольта/элемент

Переводим ручку газа вверх - два высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки вида тормоза:

1 "бип" ***	тормоз выключен

2 "бипа"		плавный тормоз с задержкой

3 "бипа"		плавный тормоз

4 "бипа"		жесткий тормоз

Переводим ручку газа вверх - три высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки вида тайминга:

1 "бип"		3 градуса

2 "бипа" 		7 градусов

WWW.MARKUS-RC.COM			         Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регуляторов Markus SL(c) 2003-2006 Марк Зайцев

speed controllers								          регуляторы скорости для беcколлекторных моторов

3 "бипа"		12 градусов

4 "бипа" 		17 градусов

5 "бипов" ***	22 градуса

6 "бипов"		27 градусов

Переводим ручку газа вверх - четыре высоких "бипа" - четвертый пункт меню настроек - настройка силы старта

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки типа старта:

1 "бип"  		жесткий старт

2 "бипа"		энергичный старт

3 "бипа" ***	нормальный старт

4 "бипа"		плавный старт

Переводим ручку газа вверх - пять высоких "бипов" - пятый пункт меню настроек - настройка скорости разгона

Ручку в середину - количество "бипов" - индикация настройки скорости разгона:

1 "бип"  		быстрый  разгон

2 "бипа" ***	нормальный разгон

3 "бипа"		медленный разгон

Переводим ручку газа вверх - один высокий "бип" - возвращаемся к первому пункту, и так по кругу.

Пункты помеченные *** являются настройками по умолчанию.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Находясь в режиме программирования настроек, для изменения значения необходимого параметра:

1. Переходим в необходимый пункт – при переводе ручки газа вверх: 1 "бип" - напряжение отсечки, 2 "бипа" - тормоз, 3 "бипа" – тайминг, 4 "бипа" - сила старта, 5 "бипов" – скорость разгона.

2. Переводим ручку газа в среднее положение – происходит звуковая индикация текущей настройки выбранного параметра (см. п 4)

3. При необходимости изменения значения параметра переводим ручку газа в минимум - длинный "бип"

4. Переводим ручку газа в среднее положение – происходит звуковая индикация новой текущей настройки выбранного параметра (см. п 4)

При многократном выполнении пп 3 и пп 4 происходит пошаговое циклическое переключение по списку до достижения необходимой настройки (например при изменении напряжения отсечки:  -> 5,0v -> 6,0v -> 9,0v –> 12,0v -> 15,0v -> "автокадмий"  -> "автолипо" -> 5,0v … и т.д.)

Все параметры настраиваются аналогичным образом. Переход к следующему пункту - из среднего положения ручки газа - переводим ручку газа  в максимум - переход к следующему пункту меню.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ПОТЕРИ СЕРВОИМПУЛЬСОВ

Не рекомендуем без необходимости отключать звуковые сигналы – это позволит не оставить на длительное время модель с подключенным аккумулятором и избежать его переразряда. Для просмотра-изменения настройки необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в минимум , произойдет индикация текущего режима:

один "бип" низкого тона – звук включен

два "бипа" низкого тона – звук отключен

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 1-й пункт основного меню.

6. В случае необходимости изменения настройки переводим ручку газа в в среднее положение, произойдет переключение и индикация нового режима:

один "бип" низкого тона – звук включен

два "бипа" низкого тона – звук отключен

Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 1-й пункт основного меню.

Например, до переключения был включен режим звуковой индикации, после выполнения пп 1-6 режим режим звуковой индикации отключается, при повторении пп 1-6 происходит обратное переключение

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

7. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТСЕЧКИ   "АКРО" - "ХЕЛИ"

Регулятор имеет 2 режима отсечки - "акро" и "хели". В режиме "акро" (включен по умолчанию) после снижения напряжения батареи до уровня отсечки регулятор снижает обороты двигателя (сопровождается явным "подвыванием" двигателем). В режиме "хели" после снижения напряжения батареи до уровня отсечки регулятор плавно снижает обороты двигателя. Для просмотра-изменения настройки необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим программирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - один высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение, произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в минимум , произойдет индикация текущего режима отсечки – 1 "бип"(акро) - 2 "бипа"(хели)

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся во 2-й пункт основного меню.

8. В случае необходимости изменения настройки переводим ручку газа в среднее положение - произойдет переключение и индикация нового режима отсечки. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся во 2-й пункт основного меню.

Например, если был включен режим "Хели", после выполнения пп 1-8 включается режим "Акро", при повторении пп 1-8 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

8. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАСТРОЙКИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

Регулятор позволяет настроить направление вращения двигателя. Для этого необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

WWW.MARKUS-RC.COM			         Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регуляторов Markus SL(c) 2003-2006 Марк Зайцев

speed controllers								          регуляторы скорости для беcколлекторных моторов

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки режима тайминга

10. Переводим ручку газа в максимум – 4 высоких "бипа" – четвертый пункт меню настроек - настройка силы старта

11. Переводим ручку газа в минимум, произойдет индикация текущего режима направления – 1 "бип" либо - 2 "бипа"

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 4-й пункт основного меню.

12. В случае необходимости изменения направления вращения двигателя переводим ручку газа в в среднее положение  - произойдет переключение и индикация нового режима. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 4-й пункт основного меню.

Например, если при включении двигатель вращался в одну сторону, после выполнения пп 1-12 при включении будет вращаться в противоположную сторону, при повторении пп 1-12 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

9. ПРОСМОТР - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ "КРИВОЙ" ГАЗА - "ЭКСПОНЕНТА" - "ЛИНЕЙНАЯ"

Регулятор имеет 2 режима кривой газа - "экспонента" и "линейная". В режиме "экспонента" (включен по умолчанию) зависимость подаваемой на двигатель мощности от положения ручки газа имеет форму экспоненты. В режиме "линейная" – линейная зависимость подаваемой на двигатель мощности от положения ручки газа. Для просмотра-изменения настройки необходимо:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки режима тайминга

10. Переводим ручку газа в максимум – 4 высоких "бипа" – четвертый пункт меню настроек - настройка силы старта

11. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки силы старта

12. Переводим ручку газа в максимум – 5 высоких "бипов" – пятый пункт меню настроек - настройка скорости разгона

13. Переводим ручку газа в минимум, произойдет индикация текущего режима кривой газа – 1 "бип" (экспонента) - 2 "бипа" (линейная)

В случае отказа от изменения настройки переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 5-й пункт основного меню.

14. В случае необходимости изменения настройки переводим ручку газа в среднее положение - произойдет переключение и индикация нового режима кривой газа. Переводим ручку газа в максимум – возвращаемся в 5-й пункт основного меню.

Например, если был включен режим "экспонента", после выполнения пп 1-14 включается режим "линейная", при повторении пп 1-14 происходит обратное переключение режима.

Выход из режима – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора.

10. СБРОС НАСТРОЕК В СОСТОЯНИЕ "ПО УМОЛЧАНИЮ"

Регулятор имеет возможность сброса пользовательских установок в первоначальные значения:

Напряжение отключения мотора		автолипо				2-4 элемента LiPo

Тип тормоза				мягкий с задержкой 			плавный тормоз после задержки в 1 сек.

Угол опережения (тайминг)			22 град.				рекомендуется для 6-14 полюсных моторов

Вид старта				нормальный старт

Вид разгона				нормальный разгон

Тип отсечки				"акро"

Кривая газа				"экспонента"

Звуковые сигналы				"включены"

Для сброса текущих настроек в состояние "по умолчанию" следует:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.

2. Включить регулятор. Через 5 секунд должна прозвучать "трель". В случае ошибочного входа в режим програмирования, возможен выход в нормальный (рабочий) режим эксплуатации регулятора переводом ручки газа в минимум.

3. Переводим ручку газа в среднее положение - дожидаемся следующей "трели"

4. Переводим ручку газа в максимум - 1 высокий "бип" - первый пункт меню настроек - настройка напряжения "отсечки"

5. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация текущего режима отсечки

6. Переводим ручку газа в максимум - 2 высоких "бипа" - второй пункт меню настроек - настройка вида тормоза

7. Переводим ручку газа в среднее положение , произойдет индикация настройки вида тормоза

8. Переводим ручку газа в максимум - 3 высоких "бипа" - третий пункт меню настроек - настройка тайминга

9. Переводим ручку газа в минимум - 3 высоких длинных "бипа" – предлагается сбросить настройки в состояние "по умолчанию"

(В случае ошибочного входа в режим сброса настроек после пп 9 необходимо перевести ручку газа в максимум – отказ от сброса настроек)

10. Переводим ручку газа в среднее положение, должна прозвучать "трель" и произойти сброс настроек в состояние "по умолчанию"

Выход из режима программирования – переводим ручку газа в верхнее или среднее положение и выключаем питание регулятора

11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное, а так-же послегарантийное обслуживание осуществляется производителем. После получения производителем неисправного регулятора устанавливается причина неисправности (гарантийный или негарантийный случай), и в случае поломки по вине производителя производится обмен регулятора на новый.

Необходимым условием гарантийного обслуживания является наличие наклейки и целостность оболочки регулятора!

В случае поломки по вине пользователя регулятор снимается с гарантии и ремонт производится за дополнительную плату.

ВНИМАНИЕ!!! РЕГУЛЯТОР МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ И СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ:

- переполюсовке питающего напряжения (рекомендуется ставить разьемы исключающие переполюсовку)

- попадании влаги в регулятор

- замыкании между собой проводов, идущих к мотору

- превышении максимального допустимого питающего напряжения

(недопустимо применение батареи из >14 элементов NiCd/NiMH, или >5 элементов LiPo)

- превышении максимального допустимого тока

- превышении максимального допустимого тока ВЕС, использовании ВЕС с 13-14 элементами NiCd/NiMH, или 5 элементами LiPo

WWW.MARKUS-RC.COM			         Данное руководство, дизайн и программное обеспечение регуляторов Markus SL(c) 2003-2006 Марк Зайцев